GUIA PARA LA SEGURIDAD EN

SOLDADURA DE ARCO

(Cuestionario de auditoria)

ERICK ULLOA CHAVERRI

COORDINADOR AREA INDUSTRIAL

CSO

Abril 2008

| Nombre de la Empresa: | Fecha de Auditoria: |
| --- | --- |
| Nombre de persona Que realiza auditoria: | Cargo que Desempeña: |

### Administración, supervisión y recursos

### Administración de equipos:

|  | Si | No | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Los equipos están en condiciones de operación seguras en cuanto a puesta a tierra. |  |  |  |
| Se operan los equipos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. |  |  |  |
| El equipo portátil sobre ruedas se asegura a una posición fija antes de iniciar. |  |  |  |
| Se encuentran los equipos en buen estado de mantenimiento en cuanto a cobertores, electrodos, cables, interruptor, soportes |  |  |  |
| Los soldadores están capacitados en cuanto a: |  |  |  |
| Operación segura de los equipos |  |  |  |
| Uso de procesos y procedimientos de trabajo |  |  |  |
| Uso de procesos y procedimientos de emergencia |  |  |  |
| Uso de procedimientos de seguridad |  |  |  |
| Se comunican los peligros y precauciones de seguridad antes de iniciar el trabajo |  |  |  |
| Se aprueban las áreas de trabajo antes de iniciar el trabajo. |  |  |  |
| En las subcontrataciones se asegura que cumplan con todos los requisitos exigidos para las labores de soldadura |  |  |  |
| En las subcontrataciones se asegura que conocen de los materiales inflamables o peligrosos, y las condiciones específicas del área de trabajo. |  |  |  |

### Supervisores

Peligro de incendio:

|  | Si | No | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Los supervisores determinan que materiales inflamables o combustibles están presentes en el área de trabajo |  |  |  |
| Con gases presentes, se realizan mediciones de inflamabilidad, con equipo especializado. |  |  |  |
| Se mueve al trabajador a una localización libre de combustibles y lejos de las áreas de peligro cuando esto es posible |  |  |  |
| Se mueven los materiales combustibles a una distancia segura de 10 metros del área de trabajo o se cubren contra ignición si estos realmente no se pudieran mover |  |  |  |
| Se estudia como se realizará el trabajo, de modo que los materiales combustibles no estén expuestos durante el proceso de soldado. |  |  |  |
| Se realiza una autorización para los soldadores antes del inicio del trabajo o del ingreso a espacios confinados |  |  |  |
| Se asegura de que el soldador haya aprobado las condiciones de seguridad antes de proceder al ingreso de espacios confinados |  |  |  |
| Se asegura que el equipo de protección personal es adecuado y que éstos lo utilizan |  |  |  |
| Se cuenta equipo de protección contra incendios, según la reglamentación vigente. |  |  |  |
| Se asegura que el personal conoce la ubicación y forma de uso de estos equipos |  |  |  |

### Soldadores

|  | Si | No | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Los soldadores se aseguran de tener permiso de la administración antes de iniciar los trabajos de soldadura. |  |  |  |
| Los soldadores se aseguran de conocer los peligros a que están expuestos y utilizar procedimientos para controlarlos |  |  |  |
| Los soldadores manipulan los equipos con seguridad y utilizar estos asegurándose de no exponer la vida, ni dañar la propiedad |  |  |  |
| Los soldadores proceden a soldar solamente donde todas las precauciones se han tomado. |  |  |  |
| Se colocan avisos de material caliente, para que otras personas que lleguen al área no se vallan a quemar |  |  |  |

### Protección del personal y áreas generales:

|  | Si | No | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Se identifican claramente con señalización las áreas de soldado, y se indica el equipo de protección personal obligatorio en la zona de trabajo |  |  |  |
| Se utilizan pantallas protectoras para que la energía radiante y partículas del proceso de soldadura no afecten a terceras personas. |  |  |  |
| El equipo de protección de ojos y cara cumple con la norma ANSI87.1 Ver Tabla 1 en anexo |  |  |  |

| Se utiliza el equipo de protección personal para evitar ignición, quemaduras, partículas o golpes eléctricos: | Si | No | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Mascareta con lentes de filtro adecuado |  |  |  |
| Guantes con resistencia al fuego |  |  |  |
| Cobertores de brazos con resistencia al fuego |  |  |  |
| Cobertores de pecho con resistencia al fuego |  |  |  |
| Cobertores de piernas con resistencia al fuego |  |  |  |
| Cobertores de pies o Zapatos especiales |  |  |  |
| Filtro de aire adecuado |  |  |  |
| La mascareta tiene ventilación para evitar el empañamiento de los lentes |  |  |  |
| La mascareta tiene un vidrio transparente de seguridad para protección del filtro |  |  |  |
| Se realiza limpieza de la mascareta para ser utilizado por otro soldador |  |  |  |
| Se realiza mantenimiento al equipo de protección personal |  |  |  |

Control del ruido:

|  | Si | No | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Se realiza control del ruido en la fuente |  |  |  |
| Se aísla el ruido para que no llegue a los trabajadores |  |  |  |
| Se emplea aditamentos para atenuar el ruido a niveles permitidos como tapones, tapa orejas u otros permitidos, con resistencia al fuego |  |  |  |

Equipo de protección respiratoria:

|  | Si | No | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Se utilizan extractores de aire en la fuente |  |  |  |
| Se utilizan ventiladores para desplazar los contaminantes del área de respiración |  |  |  |
| La ventilación en el área de respiración del soldador y ayudantes es adecuada |  |  |  |
| Se utiliza equipo especializado auto sostenido |  |  |  |
| Se utiliza aire comprimido sin partículas de aceite para suplir los respiradores. |  |  |  |

Ergonomía (postural):

|  | Si | No | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Se buscan formas de trabajo que sean más cómodas para los soldadores, utilizando bancos de trabajo ajustables, prensas, guías, alicates de presión, bancos entre otros. |  |  |  |
| Se ha realizado un diseño especial del área de trabajo para mejorar postura |  |  |  |
| Se dan espacios de tiempo para estiramiento de músculos cuando se trabaja en posiciones incómodas |  |  |  |

Muestreo de aire de las zonas de trabajo:

|  | Si | No | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Se realizan muestras de aire en la zona de respiración para evaluar las concentraciones de gases. |  |  |  |
| En espacios confinados se realiza el muestreo del área antes de ingresar. |  |  |  |

Tipos de ventilación:

|  | Si | No | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| La ventilación natural es suficiente para mantener los contaminantes bajo los límites permitidos |  |  |  |
| Se provee ventilación mecánica o respiradores |  |  |  |
| La ventilación mecánica incluye la ventilación: |  |  |  |
| Localizada por extracción |  |  |  |
| Aire forzado localizado |  |  |  |
| Movimiento mecánico del aire |  |  |  |
| La ventilación pasa de una velocidad del aire de 0,5 metros por segundo en el área de trabajo, con el fin de evitar turbulencias en el arco al soldar |  |  |  |
| Se utilizan otros medios de ventilación como son: extractores de techo, extractores de pared y sistemas de movimiento de aires similares. |  |  |  |
| Si se trabaja con: Antimonio, arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo, cobalto, cobre, plomo, magnesio, mercurio, níquel, ozono, selenio, plata y vanadio, se realiza ventilación especial. |  |  |  |
| Se utiliza extracción localizada o la utilización de protección respiratoria cuando en soldado o cortado se utiliza flux. |  |  |  |
| Cuando se realizan operaciones de limpieza que envuelven hidrocarburos clorados, estas se realizan fuera del alcance de las labores de soldado. |  |  |  |

Extracción  incorporada a la pistola de soldar.

## Protección y prevención de incendios

Áreas que contienen combustibles:

|  | Si | No | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Se aseguran de que antes de iniciar la labor de soldado, la atmósfera sea no inflamable y que los combustibles se hayan alejado del área o estén protegidos contra el fuego. |  |  |  |
| Los combustibles o material inflamable se mueven de ser posible del lugar de trabajo a un área designada como segura |  |  |  |
| Se inspecciona la existencia de materiales combustibles adyacentes al lado opuesto de paredes de metal o tuberías, que estén en contacto |  |  |  |
| En situaciones en que el trabajo y los peligros de incendio no son movibles, se cubren estos para proteger el peligro de incendio del calor, partículas y chispas |  |  |  |
| De existir combustible en el piso, este es removido por limpieza, y humedeciendo con agua o arena húmeda, y colocando una hoja de metal o el equivalente |  |  |  |
| Se toman precauciones para proteger al personal de un golpe eléctrico cuando el piso está mojado |  |  |  |
| Se cierran todos los huecos o aperturas cercanas en el piso y paredes, de modo que evite que las chispas y partículas calientes lleguen a estos a través de las aperturas. |  |  |  |

Protección contra el fuego.

|  | Si | No | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Se tiene equipo de extinción de incendios listo para ser utilizado |  |  |  |
| Se tienen rociadores automáticos habilitados durante el proceso de soldado |  |  |  |
| Se tiene un vigilante con las tareas de detectar y apagar el fuego |  |  |  |
| Se colocan alarmas de incendio adicionales en áreas ocultas, cielos u otros donde se considera necesario. |  |  |  |
| Los vigilantes están entrenados en el uso de equipo de extinción de incendios |  |  |  |

## Trabajo en Espacios Confinados

|  | Si | No | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Se ventila el espacio confinado para asegurar que son seguros para el ingreso. |  |  |  |
| Se tiene a una segunda persona entrenada y equipada para rescate que esté presente fuera del espacio confinado |  |  |  |
| Se realiza evaluación de gases tóxicos e inflamables, polvo, vapores, y el nivel adecuado de oxigeno, antes de entrar y durante la ocupación |  |  |  |
| El aire suplido por línea para los respiradores es por línea dedicada que no tenga otras válvulas, que podrían permitir el ingreso de gases peligrosos o tóxicos en la línea de respiración |  |  |  |
| Está prohibido el uso de oxígeno u otros gases o mezcla de ellos para realizar la ventilación (solo se permite como excepción el uso de aire) |  |  |  |
| Permanecen fuera del recinto las conexiones eléctricas y los tanques de gas que se requieren |  |  |  |
| Si se utiliza equipo pesado portátil con ruedas, éste se asegura en alguna posición antes de iniciar las labores de soldado |  |  |  |
| Para trabajos en espacios confinados se capacita al personal en señales de emergencia |  |  |  |
| Se tiene la posibilidad de atención inmediata afuera del espacio confinado |  |  |  |
| Se tiene preparado el procedimiento de rescate para una rápida extracción o protección de la persona trabajadora en caso de emergencia |  |  |  |
| Se tiene un dispositivo de auto respiración por cada una de las personas que estén dentro del lugar y la persona que pueda entrar a ayudar |  |  |  |
| Los trabajadores se colocan el sistema de arnés antes de ingresar al recinto que se requiere para propósitos de rescate |  |  |  |

## Información de precauciones

|  | Si | No | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Está el personal informado de los riesgos potenciales del humo, gases, golpes eléctricos, calor, radiaciones, quemaduras, partículas, ventilación y ruido principalmente |  |  |  |
| Se colocan afiches sobre precauciones que se deben tomar el las labores de soldadura |  |  |  |
| Se tienen las hojas de seguridad de productos peligrosos (MSDS). |  |  |  |

## Aspectos de seguridad relacionados a los equipos

|  | Si | No | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Al seleccionar los equipos para la empresa, se realizan tomando en cuenta el tipo de trabajo a realizar, materiales a utilizar, el tiempo de trabajo continuo, la energía a utilizar, los dispositivos de seguridad y otros, cumpliendo con los estándares MENA y ANSI. |  |  |  |
| Se realiza un chequeo de la puesta a tierra |  |  |  |
| Se debe evita que la tierra de trabajo se junte con la tierra de la calle. |  |  |  |
| Se chequea que las prensas terminales para soldar estén bien protegidas contra contactos accidentales con objetos metálicos, u otros, como por ejemplo, vehículos, grúas, ganchos, cables, cadenas u otros |  |  |  |
| Los cables de soldar deben son flexibles y diseñados especialmente para la rigurosidad con que se está llevando a cabo el trabajo de soldadura, y del calibre adecuado para el amperaje y ciclo de trabajo. |  |  |  |
| Se debe asegurar que el equipo tenga un sistema de encendido y apagado por interruptor |  |  |  |
| Cables con daños en el aislante o partes expuestas, deben ser reemplazados. Se pueden realizar uniones, si éstas están debidamente hechas y específicamente para esta función, considerando el aislamiento o forro adecuado |  |  |  |

## BIBLIOGRAFÍA

- American Welding Society, “Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes”, ANSI Z49.1:2005 An American National Standard, Miami, Florida, 2005.

- American Welding Society, “The Strength of Welding: Safety & Health Fact Sheets”, from 1996 – 2006.

- Miller, “Guidelines for Shielded Metal Arc Welding (SMAW), 2005

- Miller, “Guidelines for Gas Metal Arc Welding (GMAW), 2007

- Comodoro, “Riesgos Laborales en los Trabajos de Soldadura”

- Araya, T, “Determinación de la Exposición Ocupacional a humos y polvos metálicos en la Industria Metalmecánica en Costa Rica”, ITCR, 2006.

- Norma INTE 31-09-21-97 “Medidas de seguridad en el proceso de soldadura de arco.” 1997

- Osha, “Osha Standards for General Industry”, CCH Editorial Staff Publication, Chicago, 2004

- CCOHS “Radiation and the Effects On Eyes and Skin”, Canada, 2001

- Ulloa, E. “Guía para la Seguridad en Soldadura de Arco” Costa Rica, 2007

## PELIGROS